int IRSensor = 8;

int m1 = 3;

int m2 = 4;

void setup()

{

pinMode(m1, OUTPUT);

pinMode(m2, OUTPUT);

pinMode(IRSensor,  INPUT);

}

void loop(){

int sensorValue = digitalRead(IRSensor);

if(sensorValue==LOW)

{

digitalWrite(m1, HIGH);         // gate opening

digitalWrite(m2,  LOW);

delay(2900);

digitalWrite(m1, LOW);          // gate stop for  a while

digitalWrite(m2, LOW);

delay(3000);

digitalWrite(m1,  LOW);           // gate closing

digitalWrite(m2, HIGH);

delay(2900);

digitalWrite(m1, LOW);            // gate closed

digitalWrite(m2, LOW);

delay(3000);

}

else

{

digitalWrite(m1, LOW);

digitalWrite(m2, LOW);

}

}